RG.2151.27.2021

Borowie, dnia 06.07.2021 r.

Załącznik nr 1A – Opis zakresu zadania pn.: „Utworzenie centrum informacyjnego dla osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną w Słupie Pierwszym” w Gminie Borowie.

Zakres prac do wykonania w ramach zadania:

- Wykonanie inwentaryzacji ilościowo merytorycznej 218 pozycji (gry, tablice, elementy infrastruktury), stanowiących elementy wyposażenia obiektu.

- Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej wszystkich elementów wyposażenia. Wykonane fotografie powinny korespondować z inwentaryzacją ilościowo merytoryczną.

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich elementów wyposażenia oraz wykonanie mapy z legendą pokazującej ich lokalizację w terenie.

- Wykonanie i montaż tablicy 150 x 100 cm – 1 szt. Treścią tablicy będzie mapa z legendą.

- Wykonanie i montaż tablic 75 x 100 cm – 6 szt. Treścią tablic będą zestawienia edukacyjnych elementów wyposażenia w układzie:

  - Botanika, Entomologia, Mikologia, OZE,

  - Dendrologia

  - Ekologia

  - Ornitologia 1

  - Ornitologia 2

  - Zoologia

- Wykonanie i montaż wiaty drewnianej stanowiącej główny obiekt Centrum Informacyjnego

Wiata – Podstawowe parametry konstrukcyjne

Wiata będzie wykonana z drewna sosnowego o wilgotności do 18%. Siedziska i blaty ławo-stołów będą wykonane z drewna olchowego.

Średnica wiaty do zewnętrznej krawędzi szesnastu ustawionych na obwodzie słupów – 900 cm. Rolę drugiej podpory w środku wiaty spełni rura stalowa, do której przymocowane będą belki szesnastu krokwi – kratownic.

Krokwie wysunięte będą poza zewnętrzną belkę poziomą tworząc okap o głębokości 30 cm.

Światło pomiędzy kostką brukową i dolną krawędzią belki poziomej zadaszenia – 220 cm.

Przy ławo-stołach ustawionych w krąg, z dwoma przejściami do środka, może zająć miejsce 51 osób (60 cm/osoba).

Wiata posadowiona będzie na utwardzonym podłożu z kostki brukowej, na prętach gwintowanych długości 1 m, zabetonowanych w gruncie. Drugi koniec pręta zakotwiony w otworze wywierconym osiowo w słupie. Mocowanie przy pomocy dwóch nakrętek: regulacyjnej i mocującej. Dolna krawędź słupa – 5 cm powyżej poziomu podłoża.

Obróbka wszystkich elementów drewnianych w trzech etapach: struganie zgrubne w równiarce, struganie na wymiar na grubościówce i w trzecim etapie szlifowanie.

Trzy powłoki malarskie: grunt, dwa razy drewnochron, przed i po montażu.

Śruby i nakrętki zakryte plastikowymi zaślepkami. Rura, spełniająca rolę podpory centralnej - zabezpieczona antykorozyjnie.

Konstrukcję wiaty stanowią:

- Słupy pionowe # 13x13 cm – 16 szt. Słupy mocowane są z dystansem 5 cm od kostki brukowej. Długość słupów 215 cm, co daje mocowanie dolnej krawędzi belek ocapowych w odległości 220 cm od kostki.

- Belki ocapowe # 13x13 cm – 16 szt., łączone na zakładkę na słupach pionowych.

- Kratownice trójkątne – 16 szt. oparte na zewnątrz na belce poziomej, wewnątrz mocowane do rury stalowej Ø 508 mm. Dodatkowo, poza mocowaniem każdej kratownicy do rury dwoma śrubami stolarskimi, podparta ona jest na ceowniku zimnogiętym otwartym 80x15x2 mm, długości 5 cm przyspawanym do rury równo z jej dolną krawędzią. Ceownik stanowi gniazdo stabilizujące kratownicę.

Kratownica zbudowana jest z trzech belek # 7x13 cm usztywnionych trzema belkami zastrzałowymi # 6x13 cm.

- Od góry do kratownic przymocowane będą deski szalówki # 2 cm. Wzmocnieniem szalówki będzie dodatkowa belka # 7x13 cm - 16 szt. / po jednej symetrycznie między kratownicami, mocowane od wewnątrz do górnej belki kratownicy, od zewnątrz na belce ocapowej.

- Zewnętrzna krawędź kratownic osłonięta jest zamykającą deską # 2,5x10 cm – 16 szt.

- Szalówka pokryta jest papą gontową. Wykończeniem będą obróbki blacharskie umożliwiające montaż rynien i rur do odprowadzania wody w terminie późniejszym.

- Przęsła wiaty – 16 szt. usztywnione będą belkami węzłowymi # 13x13 cm montowanymi w górnej części słupa pod kątem 45°. Długość belki 65 cm, po dwie na co drugim słupie.

Tablice

- Tablica o wymiarach min. 150 x 100 cm, na dwustronnym dibondzie min. 3 mm, ze stelażem drewnianym – szt. 1,

Dopuszcza się wykonanie tablicy z materiału równoważnego jakościowo, np. płyty Ongrofoam min. 20 mm.

Treścią tablicy będzie mapa z legendą.

- Tablica o wymiarach min. 75 x 100 cm, wykonana z wysokospienionego PCV z czarnym obrzeżem o grubości 1 cm wraz z dodatkowym wyobleniem narożników na CNC – szt. 6.

Dopuszcza się wykonanie tablic z materiału równoważnego jakościowo, np. dwustronnego dibondu min. 3 mm.

Treścią tablic będą zestawienia edukacyjnych elementów wyposażenia.

- Nadruk na tablicach informacyjnych

- Nie dopuszcza się stosowania nadruku na folię naklejaną następnie na zastosowane materiały tablic,

- Nadruk powinien  być wykonywany metodą UV bezpośrednio na zastosowane materiały,

- Nadruk powinien być zabezpieczony lakierem utwardzonym. Nie dopuszcza się  stosowania laminatów samoprzylepnych zamiast zabezpieczenia lakierem.